РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

Утверждено

советом по компетенции

Эксплуатация сервисных роботов

(название совета)

Протокол № 1 от 15.11.2022г.

Председатель совета:

Иванов Николай Викторович

(подпись)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Эксплуатация сервисных роботов

Москва 2022

- Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции

В ближайшем будущем всех нас будут окружать множество сервисных роботов. Сервисные роботы созданы для облегчения нашей жизни, области применения их обширны: от больниц, школ, до работы с опасными зонами. Уже сегодня видна необходимость в создании профессии, связанной с эксплуатацией, ремонтом и настройкой сервисных роботов. Инженер сервисного робототехнического центра - специалист, способный осуществлять настройку и ремонт робототехнических средств; знаком с принципами устройства приводов и датчиков, основ администрирования операционных систем.

В качестве необходимых работ, выполняемых в компетенции, можно выделить: проведение программной и физической диагностики роботов на предмет выявления неисправности того или иного узла; устранение найденных программных неисправностей; модернизация и обновление программного обеспечения сервисного робота.

В рамках данной профессиональной компетенции важными для специалиста являются знания в области механики и электроники - для модульного ремонта роботов, умение пользоваться различной технической литературой и сопроводительной документацией, понимание процессов приемки робототехнического оборудования и её обслуживания в течение всего процесса эксплуатации. Также полезными умениями в компетенции являются способность к инновационному мышлению, умение применять аналитические навыки в различных отраслях и вырабатывать решения сложных ремонтных и эксплуатационных задач.

В качестве работодателей могут выступать робототехнические компании, такие как: «Promobot», «Лаборатория робототехники Сбербанка», «Яндекса» и т.д.

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

- Инженер сервисного робототехнического центра;

- Оператор многофункциональных робототехнический комплексов;

- Оператор сервисных роботов;

- Специалист по эксплуатации робототехнических средств;

- Преподаватель по направлению «Робототехника».

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты)

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” по предмету «Математика и информатика» | ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | ФГОС ВО по специальности 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
|  | ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | ФГОС ВО по специальности 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” по предмету «Технология» | ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | ФГОС ВО по специальности 09.03.04 Программная инженерия |
|  | Профстандарт "06.001 Программист" | ФГОС ВО по специальности 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств |
|  | Профстандарт "06.004 Специалист по тестированию в области информационных технологий " | ФГОС ВО по специальности 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | Профстандарт "40.138 Оператор мобильной робототехники " | ФГОС ВО по специальности 15.03.06 Мехатроника и робототехника |
|  |  | ФГОС ВО по специальности 27.03.04 Управление в технических системах |

1.4. Требования к квалификации

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Должен знать: - порядок работы, хранения, и обслуживания оборудования с учетом наличия подвижных частей опасных для жизни и здоровья человека; - важность соблюдения техники безопасности и аккуратности при работе с оборудованием и информацией; особенности безопасной эксплуатации оборудования; - технический язык, присущий компетенции и технологии; - процесс использования рабочей документации сервисного робота; - процесс оформления актов приема оборудования; - управляющее программное обеспечение от производителя; - взаимосвязь программы, действий машинного оборудования и систем; - основы скриптового языка программирования bash; - основы администрирования ОС Linux; - основы программирования скриптов под OC Linux; - основы администрирования Robot Operating System; - принципы сборки и настройки прикладных пакетов. Должен уметь: - поддерживать безопасную рабочую среду; - определять и применять подходящие персональные защитные средства с учетом наличия на роботах подвижных частей опасных для жизни и здоровья человека; выбирать, применять и обслуживать инструментарий и оборудование в соответствии с правилами техники безопасности; - поддерживать связь с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - соблюдать общую и личную дисциплину; - читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в документации в любом доступном формате; - заполнять Журналы, карты ремонта, паспорта роботизированного оборудования; - заполнять акты приема оборудования; - заполнять и оформлять отчеты, используя офисное программное обеспечение; - тестировать общие эксплуатационные характеристики сервисного робота по каждому согласованному критерию надежной работы; - проводить окончательные тестовые работы перед вводом оборудования в эксплуатацию; - следовать инструкциям производителя программного обеспечения в целях установки, администрирования и настройки; - устанавливать, конфигурировать и тестировать прикладные пакеты для ROS и Linux; - конфигурировать алгоритмы управления робототехническими комплексами (автономной навигации, компьютерного зрения и т.д.); | Должен знать: - порядок работы, хранения, и обслуживания оборудования с учетом наличия подвижных частей опасных для жизни и здоровья человека; - важность соблюдения техники безопасности и аккуратности при работе с оборудованием и информацией; особенности безопасной эксплуатации оборудования; - способы организации и проведения сервисных работ; - технический язык, присущий компетенции и технологии; - процесс использования рабочей документации сервисного робота; - процесс оформления актов приема оборудования; - управляющее программное обеспечение от производителя; - взаимосвязь программы, действий машинного оборудования и систем; - аналитические методы обнаружения неисправностей; - методы и альтернативы осуществления регулировки и ремонта; - порядок подготовки оборудования к монтажу робототехнических комплексов; - технологию и последовательность диагностически-ремонтных работ робототехнических комплексов; - технологию и последовательность пусконаладочных работ робототехнических комплексов; - основы скриптового языка программирования bash; - основы администрирования ОС Linux; - основы программирования скриптов под OC Linux; - основы администрирования Robot Operating System; - основные подходы к созданию алгоритмов поведения роботов; - принципы сборки и настройки прикладных пакетов. Должен уметь: - поддерживать безопасную рабочую среду; - определять и применять подходящие персональные защитные средства с учетом наличия на роботах подвижных частей опасных для жизни и здоровья человека; выбирать, применять и обслуживать инструментарий и оборудование в соответствии с правилами техники безопасности; - работать эффективно и регулярно оценивать результаты своего труда; - использовать исследования в области решения проблем и продолжать профессиональное совершенствование; - демонстрировать эффективные и всеобъемлющие методы получения знаний; - демонстрировать энтузиазм в области внедрения новых методов, систем, быть готовым к изменениям; - поддерживать связь с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; - соблюдать общую и личную дисциплину; - работать с документацией и поиском решений возникающих проблем в интернете; - соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые используются для проверки результатов на соответствие этим стандартам; - заполнять Журналы, карты ремонта, паспорта роботизированного оборудования; - заполнять акты приема оборудования; - заполнять и оформлять отчеты, используя офисное программное обеспечение; - эффективно ремонтировать или изменять компоненты - тестировать каждую часть сервисного робота по согласованной инструкции по эксплуатации сервисного робота; - тестировать общие эксплуатационные характеристики сервисного робота по каждому согласованному критерию надежной работы; проводить окончательные тестовые работы перед вводом оборудования в эксплуатацию. - пользоваться измерительным инструментом; - подбирать необходимый режущий инструмент для выполнения необходимых задач; - использовать ручной и механизированный инструмент при монтаже коммуникационного оборудования; - оптимизировать работу компонентов и модулей робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией; - конфигурировать алгоритмы управления робототехническими комплексами (автономной навигации, компьютерного зрения и т.д.); - следовать инструкциям производителя программного обеспечения в целях установки, администрирования и настройки; - применять стандартные алгоритмы при установке, настройке и администрировании программного обеспечения и оборудования; - самостоятельно модифицировать алгоритмы установки, настройки и администрирования программного обеспечения и оборудования для достижения поставленных перед специалистом задач. | Должен знать: - порядок работы, хранения, и обслуживания оборудования с учетом наличия подвижных частей опасных для жизни и здоровья человека; - важность соблюдения техники безопасности и аккуратности при работе с оборудованием и информацией; особенности безопасной эксплуатации оборудования; - способы организации и проведения сервисных работ; - технический язык, присущий компетенции и технологии; - процесс использования рабочей документации сервисного робота; - процесс оформления актов приема оборудования; - управляющее программное обеспечение от производителя; - взаимосвязь программы, действий машинного оборудования и систем; - аналитические методы обнаружения неисправностей; - методы и альтернативы осуществления регулировки и ремонта; - порядок подготовки оборудования к монтажу робототехнических комплексов; - технологию и последовательность диагностически-ремонтных работ робототехнических комплексов; - технологию и последовательность пусконаладочных работ робототехнических комплексов; - основы скриптового языка программирования bash; - основы администрирования ОС Linux; - основы программирования скриптов под OC Linux; - основы администрирования Robot Operating System; - основные подходы к созданию алгоритмов поведения роботов; - принципы сборки и настройки прикладных пакетов. Должен уметь: - поддерживать безопасную рабочую среду; - определять и применять подходящие персональные защитные средства с учетом наличия на роботах подвижных частей опасных для жизни и здоровья человека; выбирать, применять и обслуживать инструментарий и оборудование в соответствии с правилами техники безопасности; - работать эффективно и регулярно оценивать результаты своего труда; - использовать исследования в области решения проблем и продолжать профессиональное совершенствование; - демонстрировать эффективные и всеобъемлющие методы получения знаний; - демонстрировать энтузиазм в области внедрения новых методов, систем, быть готовым к изменениям; - поддерживать связь с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; - соблюдать общую и личную дисциплину; - работать с документацией и поиском решений возникающих проблем в интернете; - соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые используются для проверки результатов на соответствие этим стандартам; - заполнять Журналы, карты ремонта, паспорта роботизированного оборудования; - заполнять акты приема оборудования; - заполнять и оформлять отчеты, используя офисное программное обеспечение; - эффективно ремонтировать или изменять компоненты - тестировать каждую часть сервисного робота по согласованной инструкции по эксплуатации сервисного робота; - тестировать общие эксплуатационные характеристики сервисного робота по каждому согласованному критерию надежной работы; проводить окончательные тестовые работы перед вводом оборудования в эксплуатацию. - пользоваться измерительным инструментом; - подбирать необходимый режущий инструмент для выполнения необходимых задач; - использовать ручной и механизированный инструмент при монтаже коммуникационного оборудования; - оптимизировать работу компонентов и модулей робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией; - конфигурировать алгоритмы управления робототехническими комплексами (автономной навигации, компьютерного зрения и т.д.); - следовать инструкциям производителя программного обеспечения в целях установки, администрирования и настройки; - применять стандартные алгоритмы при установке, настройке и администрировании программного обеспечения и оборудования; - самостоятельно модифицировать алгоритмы установки, настройки и администрирования программного обеспечения и оборудования для достижения поставленных перед специалистом задач. |

2.Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

Школьники: необходимо провести приёмку сервисного робота и настроить его для патрулирования помещения.

Студенты: необходимо провести приёмку сервисного робота, найти и устранить в нём неисправности, а также настроить робота для патрулирования помещения.

Специалисты: необходимо провести приёмку сервисного робота, найти и устранить в нём неисправности, а также настроить робота для патрулирования помещения.

Пример соревновательного полигона:

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Ввод робота в эксплуатацию | 2 часа | Заполненный акт приёмки робота, робот готовый к последующей работе. |
|  | Модуль 2. Эксплуатация сервисного робота. | 2 часа | Робот, выполняющий 3 цикла патрулирования по полигону. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа |  |  |  |
| Студент | Модуль 1. Ввод робота в эксплуатацию | 2 часа | Заполненный акт приёмки робота, робот готовый к последующей работе. |
|  | Модуль 2. Нахождение и устранение неисправностей в роботе | 1 час | Робот с устраненными неисправностями |
|  | Модуль 3. Эксплуатация сервисного робота. | 2 часа | Робот, выполняющий 3 цикла патрулирования по полигону. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 5 часов |  |  |  |
| Специалист | Модуль 1. Ввод робота в эксплуатацию | 2 часа | Заполненный акт приёмки робота, робот готовый к последующей работе. |
|  | Модуль 2. Нахождение и устранение неисправностей в роботе | 1 час | Робот с исправленными неисправностями |
|  | Модуль 3. Эксплуатация сервисного робота. | 2 часа | Робот, выполняющий 3 цикла патрулирования по полигону. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 5 часов |  |  |  |

2.3. Последовательность выполнения задания

Для категории Школьники:

- Прохождение инструктажа по ОТ и ТБ.

- Получение сопроводительной документации:

- Инструкция к роботу в формате онлайн (https://manual.turtlebro.ru/);

- Акт о приеме (поступлении) оборудования;

- Имя wi-fi сети полигона и доступ к ней (SSID: FieldBase_2.4G/ FieldBase_5G, password: abiregion2023).

- Модуль 1

В начале работы конкурсант получает у организаторов нового робота. Для приемки робота необходимо выполнить следующие действия:

- Распаковать робота и проверить комплектацию. Заполнить соответствующие разделы акта о приёме оборудования. В случае неполной комплектации в текстовом редакторе составить запрос на доукомплектование и продемонстрировать этот запрос техническому эксперту.

- Настроить подключение робота к сети полигона:

  - Поменять имя робота в сети (host) c имени по умолчанию (turtlebro9X) на имя вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота.

  - Настроить подключение робота к сети роутера-полигона используя кардридер.

- Проверить базовую информацию робота и внести её в акт о приеме оборудования:

  - Получить название дистрибутива Linux.

  - Получить кодовое имя сборки Linux.

  - Получить версию интерпретатора Python3.

  - Получить версию библиотеки rospy.

  - Получить температуру процессора в градусах (С).

  - Получить версию пакета turtlebro.

  - Получить версию прошивки микроконтроллера материнской платы.

  - Получить серийный номер системной платы робота (mcu_id).

  - Получить размер оперативной памяти (Кбайт).

- Проверить ROS процессы и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Получить список запущенных топиков на роботе.

- Проверить работоспособность камеры и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Убедиться в работоспособности камеры.

  - Получить данных о максимальном разрешении работы камеры.

- Проверить состояние аккумуляторной батареи и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Получить текущее напряжения батареи в соответствующем топике;

  - Измерить напряжение на батареи с помощью мультиметра. Измерение можно производить только на выключенном роботе!

- Проверить работоспособность микроконтроллера Atmega и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования. Необходимо использовать файлы из репозитория для задач чемпионатов профессионального мастерства (https://github.com/voltbro/ws-sro):

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку Turtlebro-tester. Для компиляции скетча необходимо найти в менеджере библиотек Arduino IDE библиотеку FastLed и установить ее. Версия библиотеки должна быть не ниже 3.2.0.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки, светодиодной ленты и кнопок D22-D25.

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку TB-ros-tester. Для корректной компиляции программы, содержащей ROS-ноду на микроконтроллере, нужно добавить в список библиотек Arduino дополнительную библиотеку ros_lib. Подробнее об этом написано в инструкции к роботу.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки и связи микроконтроллера Atmega с ROS.

- Модуль 2

В начале работы над модулем конкурсант получает у экспертов последовательность для патрулирования полигона. Для настройки патрулирования необходимо:

- Установить пакет патрулирования (turtlebro_patrol) на робота из репозитория Братья Вольт (Voltbro) на GitHub;

- Настроить точки патрулирования (файл goals.xml) таким образом, чтобы робот производил проезд согласно заданной экспертами последовательности;

- Запустить робота на полигоне для отработки задачи патрулирования;

- Выполнить 3 полных цикла патрулирования.

- На протяжении всех модулей необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, соблюдать расписание работы и правила коммуникации между конкурсантами и экспертами.

Расписание работы для категории Школьники:

Для категории Студенты:

- Прохождение инструктажа по ОТ и ТБ.

- Получение сопроводительной документации:

- Инструкция к роботу в формате онлайн (https://manual.turtlebro.ru/);

- Акт о приеме (поступлении) оборудования;

- Журнал технического обслуживания сервисного робота TurtleBro;

- Имя wi-fi сети полигона и доступ к ней (SSID: FieldBase_2.4G/ FieldBase_5G, password: abiregion2023).

- Модуль 1

В начале работы конкурсант получает у организаторов нового робота. Для приемки робота необходимо выполнить следующие действия:

- Распаковать робота и проверить комплектацию. Заполнить соответствующие разделы акта о приёме оборудования.

- Настроить подключение робота к сети полигона:

  - Поменять имя робота в сети (host) c имени по умолчанию (turtlebro9X) на имя вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота.

  - Настроить подключение робота к сети роутера-полигона используя кардридер.

- Проверить базовую информацию робота и внести её в акт о приеме оборудования:

  - Получить название дистрибутива Linux.

  - Получить кодовое имя сборки Linux.

  - Получить версию интерпретатора Python3.

  - Получить версию библиотеки rospy.

  - Получить температуру процессора в градусах (С).

  - Получить версию пакета turtlebro.

  - Получить версию прошивки микроконтроллера материнской платы.

  - Получить серийный номер системной платы робота (mcu_id).

  - Получить размер оперативной памяти (Кбайт).

- Проверить ROS процессы и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Получить список топиков на роботе.

- Проверить работоспособность камеры и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Убедиться в работоспособности камеры.

  - Получить данных о максимальном разрешении работы камеры.

- Проверить состояние аккумуляторной батареи и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Получить текущее напряжения батареи в соответствующем топике.

  - Измерить напряжение на батареи с помощью мультиметра. Измерение можно производить только на выключенном роботе!

- Проверить работоспособность микроконтроллера Atmega и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования. Необходимо использовать файлы из репозитория для задач чемпионатов профессионального мастерства (https://github.com/voltbro/ws-sro):

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку Turtlebro-tester. Для компиляции скетча необходимо найти в менеджере библиотек Arduino IDE библиотеку FastLed и установить ее. Версия библиотеки должна быть не ниже 3.2.0.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки, светодиодной ленты и кнопок D22-D25.

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку TB-ros-tester. Для корректной компиляции программы, содержащей ROS-ноду на микроконтроллере, нужно добавить в список библиотек Arduino дополнительную библиотеку ros_lib. Подробнее об этом написано в инструкции к роботу.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки и связи микроконтроллера Atmega с ROS.

- Модуль 2

Перед началом модуля эксперты вносят неисправности (как физические, так и программные) в робота конкурсанта. Задача конкурсанта провести тестирования всех систем робота, найти заложенные неисправности, исправить их и заполнить Журнал технического обслуживания сервисного робота TurtleBro.

- Модуль 3

В начале работы над модулем конкурсант получает у экспертов последовательность для патрулирования полигона. Для настройки патрулирования и построения карты необходимо:

- Установить пакет патрулирования (turtlebro_patrol) на робота из репозитория Братья Вольт (Voltbro) на GitHub.

- Настроить точки патрулирования (файл goals.xml) таким образом, чтобы робот производил проезд согласно заданной экспертами последовательности.

- Запустить на компьютере программу для виртуализации RViz добавить необходимые топики для отображения карты полигона, модели робота, данных LiDAR.

- Запустить робота на полигоне для отработки задачи патрулирования.

- Выполнить 3 полных цикла патрулирования.

- На протяжении всех модулей необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, соблюдать расписание работы и правила коммуникации между конкурсантами и экспертами.

Расписание работы для категории Студенты:

Для категории Специалисты:

- Прохождение инструктажа по ОТ и ТБ.

- Получение сопроводительной документации:

- Инструкция к роботу в формате онлайн (https://manual.turtlebro.ru/);

- Акт о приеме (поступлении) оборудования;

- Журнал технического обслуживания сервисного робота TurtleBro;

- Имя wi-fi сети полигона и доступ к ней (SSID: FieldBase_2.4G/ FieldBase_5G, password: abiregion2023).

- Модуль 1

В начале работы конкурсант получает у организаторов нового робота. Для приемки робота необходимо выполнить следующие действия:

- Распаковать робота и проверить комплектацию. Заполнить соответствующие разделы акта о приёме оборудования.

- Настроить подключение робота к сети полигона:

  - Поменять имя робота в сети (host) c имени по умолчанию (turtlebro9X) на имя вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота.

  - Настроить подключение робота к сети роутера-полигона используя кардридер.

- Проверить базовую информацию робота и внести её в акт о приеме оборудования:

  - Получить название дистрибутива Linux.

  - Получить кодовое имя сборки Linux.

  - Получить версию интерпретатора Python3.

  - Получить версию библиотеки rospy.

  - Получить температуру процессора в градусах (С).

  - Получить версию пакета turtlebro.

  - Получить версию прошивки микроконтроллера материнской платы.

  - Получить серийный номер системной платы робота (mcu_id).

  - Получить размер оперативной памяти (Кбайт).

- Проверить ROS процессы и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Получить список топиков на роботе.

- Проверить работоспособность камеры и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Убедиться в работоспособности камеры.

  - Получить данных о максимальном разрешении работы камеры.

- Проверить состояние аккумуляторной батареи и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Получить текущее напряжения батареи в соответствующем топике.

  - Измерить напряжение на батареи с помощью мультиметра. Измерение можно производить только на выключенном роботе!

- Проверить работоспособность микроконтроллера Atmega и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования. Необходимо использовать файлы из репозитория для задач чемпионатов профессионального мастерства (https://github.com/voltbro/ws-sro):

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку Turtlebro-tester. Для компиляции скетча необходимо найти в менеджере библиотек Arduino IDE библиотеку FastLed и установить ее. Версия библиотеки должна быть не ниже 3.2.0.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки, светодиодной ленты и кнопок D22-D25.

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку TB-ros-tester. Для корректной компиляции программы, содержащей ROS-ноду на микроконтроллере, нужно добавить в список библиотек Arduino дополнительную библиотеку ros_lib. Подробнее об этом написано в инструкции к роботу.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки и связи микроконтроллера Atmega с ROS.

- Модуль 2

Перед началом модуля эксперты вносят неисправности (как физические, так и программные) в сервисного робота конкурсанта. Задача конкурсанта провести тестирования основных систем робота, найти заложенные неисправности, исправить их и заполнить Журнал технического обслуживания сервисного робота TurtleBro.

- Модуль 3

В начале работы над модулем конкурсант получает у экспертов последовательность для патрулирования полигона. Для настройки патрулирования и построения карты необходимо:

- Установить пакет патрулирования (turtlebro_patrol) на робота из репозитория Братья Вольт (Voltbro) на GitHub.

- С помощью пакета навигации произвести построение карты полигона и сохранения её на робота.

- Настроить точки патрулирования (файл goals.xml) таким образом, чтобы робот производил проезд согласно заданной экспертами последовательности.

- Запустить на компьютере программу для виртуализации RViz добавить необходимые топики для отображения карты полигона, модели робота, данных LiDAR.

- Запустить робота на полигоне для отработки задачи патрулирования по сохраненной карте.

- Выполнить 3 полных цикла патрулирования.

- На протяжении всех модулей необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, соблюдать расписание работы и правила коммуникации между конкурсантами и экспертами.

Расписание работы для категории Специалисты:

Особые указания:

Что можно?

Для выполнения конкурсного задания конкурсант может принести с собой картридер с microSD на USB, мультиметр. На протяжении соревнования разрешено пользоваться интернет-ресурсами (кроме см. раздел Что нельзя?).

Что нельзя?

Запрещается пользоваться облачными хранилищами, мессенджерами и любыми другими ресурсами хранения и передачи информации. Запрещено приносить на конкурсную площадку: флешки, мобильные телефоны, смарт-часы, фитнес-трекеры.

2.4. 30% изменение конкурсного задания

Для всех категорий: допускается изменение конфигурации полигона, маршрута патрулирования, настроек Wi-Fi сети

Для категории Студенты и Специалисты: допускается изменение типа неисправности.

Категорически запрещено менять тип используемого робота, конфигурацию полигона перед оценочными заездами.

2.5. Критерии оценки выполнения задания

Школьники

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1. Ввод робота в эксплуатацию | Приёмка сервисного робота | 50 |
| 2. Эксплуатация сервисного робота | Настройка сервисного робота для выполнения задачи патрулирования полигона | 50 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Приёмка сервисного робота.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмка сервисного робота |  | Продемонстрировано подключение к роботу с измененным именем вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота | 5 | 5 |  |
|  |  | В акте о приёме оборудования комплектность заполнена корректно | 5 | 5 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Название дистрибутива Linux | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Кодовое имя сборки Linux | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия интерпретатора Python3 | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия библиотеки rospy | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Текущая температура процессора (С) | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия пакета turtlebro | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия прошивки микроконтроллера материнской платы | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесен правильный Размер оперативной памяти (Кбайт) | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Количество работающих топиков | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Состояние камеры | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Максимальное разрешение камеры | 3 | 3 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Разница напряжения в показаниях между топиком и мультиметром | 3 | 3 |  |
|  |  | Продемонстрирована работоспособность светодиодной подсветки | 3 | 3 |  |
|  |  | Продемонстрирована работоспособность кнопок D22-D25 | 3 | 3 |  |
|  |  | Продемонстрирована связь МК с ROS | 4 | 4 |  |
|  |  | Акт о приеме робота заполнен полностью (нет незаполненных полей) | 4 | 4 |  |
| ИТОГО: 50 |  |  |  |  |  |

Модуль 2. Эксплуатация сервисного робота

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка сервисного робота для выполнения задачи патрулирования полигона |  | Пакет патрулирования (turtlebro_patrol) установлен на робота | 8 | 8 |  |
|  |  | Точки патрулирования настроены | 8 | 8 |  |
|  |  | Первый цикл патрулирования произведен по маршруту | 10 | 10 |  |
|  |  | Второй цикл патрулирования произведен по маршруту | 8 | 8 |  |
|  |  | Третий цикл патрулирования произведен по маршруту | 6 | 6 |  |
|  |  | Задание выполнено полностью в соответствии с конкурсным заданием | 10 | 10 |  |
| ИТОГО: 50 |  |  |  |  |  |

Студенты

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1. Ввод робота в эксплуатацию | Приёмка сервисного робота | 30 |
| 2. Нахождение и устранение неисправностей в роботе | Диагностика систем робота для выявления неисправностей и их устранение | 30 |
| 3. Эксплуатация сервисного робота | Настройка сервисного робота для выполнения задачи патрулирования полигона | 40 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Приёмка сервисного робота.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмка сервисного робота |  | Продемонстрировано подключение к роботу с измененным именем вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота | 3 | 3 |  |
|  |  | В акте о приёме оборудования комплектность заполнена корректно | 3 | 3 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Название дистрибутива Linux | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Кодовое имя сборки Linux | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия интерпретатора Python3 | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия библиотеки rospy | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Текущая температура процессора (С) | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия пакета turtlebro | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия прошивки микроконтроллера материнской платы | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесен правильный Размер оперативной памяти (Кбайт) | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Количество работающих топиков | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Состояние камеры | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Максимальное разрешение камеры | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Разница напряжения в показаниях между топиком и мультиметром | 2 | 2 |  |
|  |  | Продемонстрирована работоспособность светодиодной подсветки | 2 | 2 |  |
|  |  | Продемонстрирована работоспособность кнопок D22-D25 | 2 | 2 |  |
|  |  | Продемонстрирована связь МК с ROS | 3 | 3 |  |
|  |  | Акт о приеме робота заполнен полностью (нет незаполненных полей) | 3 | 3 |  |
| ИТОГО: 30 |  |  |  |  |  |

Модуль 2. Нахождение и устранение неисправностей в роботе.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностика систем робота для выявления неисправностей и их устранение |  | Первая физическая неисправность найдена | 3 | 3 |  |
|  |  | Первая физическая неисправность устранена | 4 | 4 |  |
|  |  | Вторая физическая неисправность найдена | 3 | 3 |  |
|  |  | Вторая физическая неисправность устранена | 4 | 4 |  |
|  |  | Программная неисправность найдена | 3.5 | 3.5 |  |
|  |  | Программная неисправность устранена | 4.5 | 4.5 |  |
|  |  | В журнал тех.обслуживания занесена информация найденных неисправностях | 4 | 4 |  |
|  |  | В журнал тех.обслуживания занесена информация о устранении неисправности | 4 | 4 |  |
| ИТОГО: 30 |  |  |  |  |  |

Модуль 3. Эксплуатация сервисного робота

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка сервисного робота для выполнения задачи патрулирования полигона |  | Пакет патрулирования (turtlebro_patrol) установлен на робота | 5 | 5 |  |
|  |  | Точки патрулирования настроены | 5 | 5 |  |
|  |  | Первый цикл патрулирования произведен по маршруту | 8 | 8 |  |
|  |  | Второй цикл патрулирования произведен по маршруту | 6 | 6 |  |
|  |  | Третий цикл патрулирования произведен по маршруту | 4 | 4 |  |
|  |  | Во время патрулирования демонстрировалось построение карты в RViz | 7 | 7 |  |
|  |  | Задание выполнено полностью в соответствии с конкурсным заданием | 5 | 5 |  |
| ИТОГО: 40 |  |  |  |  |  |

Специалисты

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1. Ввод робота в эксплуатацию | Приёмка сервисного робота | 30 |
| 2. Нахождение и устранение неисправностей в роботе | Диагностика систем робота для выявления неисправностей и их устранение | 30 |
| 3. Эксплуатация сервисного робота | Настройка сервисного робота для выполнения задачи патрулирования полигона | 40 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Приёмка сервисного робота.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмка сервисного робота |  | Продемонстрировано подключение к роботу с измененным именем вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота | 3 | 3 |  |
|  |  | В акте о приёме оборудования комплектность заполнена корректно | 3 | 3 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Название дистрибутива Linux | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Кодовое имя сборки Linux | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия интерпретатора Python3 | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия библиотеки rospy | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Текущая температура процессора (С) | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия пакета turtlebro | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия прошивки микроконтроллера материнской платы | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесен правильный Размер оперативной памяти (Кбайт) | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Количество работающих топиков | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Состояние камеры | 1 | 1 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Максимальное разрешение камеры | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Разница напряжения в показаниях между топиком и мультиметром | 2 | 2 |  |
|  |  | Продемонстрирована работоспособность светодиодной подсветки | 2 | 2 |  |
|  |  | Продемонстрирована работоспособность кнопок D22-D25 | 2 | 2 |  |
|  |  | Продемонстрирована связь МК с ROS | 3 | 3 |  |
|  |  | Акт о приеме робота заполнен полностью (нет незаполненных полей) | 3 | 3 |  |
| ИТОГО: 30 |  |  |  |  |  |

Модуль 2. Нахождение и устранение неисправностей в роботе.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностика систем робота для выявления неисправностей и их устранение |  | Первая физическая неисправность найдена | 3 | 3 |  |
|  |  | Первая физическая неисправность устранена | 4 | 4 |  |
|  |  | Вторая физическая неисправность найдена | 3 | 3 |  |
|  |  | Вторая физическая неисправность устранена | 4 | 4 |  |
|  |  | Программная неисправность найдена | 3.5 | 3.5 |  |
|  |  | Программная неисправность устранена | 4.5 | 4.5 |  |
|  |  | В журнал тех.обслуживания занесена информация найденных неисправностях | 4 | 4 |  |
|  |  | В журнал тех.обслуживания занесена информация о устранении неисправности | 4 | 4 |  |
| ИТОГО: 30 |  |  |  |  |  |

Модуль 3. Эксплуатация сервисного робота

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка сервисного робота для выполнения задачи патрулирования полигона |  | Пакет патрулирования (turtlebro_patrol) установлен на робота | 2 | 2 |  |
|  |  | Карта полигона построена и сохранена на робота | 5 | 5 |  |
|  |  | Точки патрулирования настроены | 4 | 4 |  |
|  |  | Патрулирование производится по построенной карте | 8 | 8 |  |
|  |  | Первый цикл патрулирования произведен по маршруту | 6 | 6 |  |
|  |  | Второй цикл патрулирования произведен по маршруту | 4 | 4 |  |
|  |  | Третий цикл патрулирования произведен по маршруту | 2 | 2 |  |
|  |  | Во время патрулирования демонстрировалась работа робота через RViz | 4 | 4 |  |
|  |  | Задание выполнено полностью в соответствии с конкурсным заданием | 5 | 5 |  |
| ИТОГО: 40 |  |  |  |  |  |

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов

3.1. Школьники, студенты, специалисты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Ноутбук |  | Частота процессора не менее 2 ГГц; ОЗУ не менее 4ГБ; встроенный SSD не менее 256 Гб; ОС Ubuntu 20.04; Bluetooth; Wi-Fi | шт. | 4 |
| 2. | Робот TurtleBro |  | Системная плата с двумя микроконтроллерами (STM32F4 и atmega2560 или аналог) и датчиком (IMU сенсор (10 степеней свободы или больше)) USB порт для программирования Порт подключения лазерного дальномера Индикатор заряда батарей -4 секции RGB индикация - светодиоды не менее 24 шт; Порты подключения сервоприводов -3 шт; Порты I2C интерфейса - не менее 8 шт; Порты подключения двигателей с энкодерами - не менее 2 шт; Программируемые кнопки - не менее 2 шт; Программируемые переключатели - не менее 2 шт; Разъем питания - не менее 1 шт; Микрокомпьютер на базе процессор Broadcom BCM2837B0 или аналог, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz или аналогичный Тип и объём памяти не менее 1GB LPDDR2 SDRAM Wi-Fi модуль 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac Wireless LAN (WLAN) Bluetooth модуль Bluetooth Low Energy v4.2 (BLE) Поддержка SD-карт формата microSD Питание 5V/2.5A DC через Micro USB Предустановленное ПО: ROS Noetic и ОС Raspbian или аналог Лидар с углом сканирования Не менее 360 градусов Камера - не менее 1.3 мп; Плата аккумуляторного отсека (4x18650) с разъемом XT60-F или аналог Аккумулятор 18650 3000 mAh - не менее 4 шт; Мотор-редукторы с экнодерами - не менее 2 шт; Блок питания 12 В. - не менее 1 шт. http://www.voltbro.ru/turtlebro#tlection=505024169_4 | шт. | 4 |
| 3. | Компьютерная мышь |  | Проводная/беспроводная, разрешение оптического сенсора от 4000 dpi. | шт. | 4 |
| 4. | Сетевой фильтр |  | Не менее 6 розеток; Не менее 5 метров | шт. | 4 |
| 5. | Картридер microSD - USB |  | Интерфейс подключения: USB 2.0 Type-A; Поддержка формата SD: SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, SD, SDHC; Поддержка формата Memory Stick: MS PRO DUO, MS Duo, MS PRO, MS Micro (M2), MS; Поддержка формата MMC: RS-MMC, MMC | шт. | 4 |
| 6. | microSD карта |  | Объем: не менее 16 ГБ Класс скорости: UHS-I U1 Тип карты памяти: microSD | шт. | 4 |
| 7. | Стол |  | Материал: дерево/пластик, Размер не менее 1400 х 600 х 800 мм | шт. | 4 |
| 8. | Стул |  | Материал: дерево / пластик | шт. | 4 |
| 9. | Мусорная корзина |  | Материал: пластик | шт. | 4 |
| 10. | Цифровой мультиметр |  | Контроль напряжения, тока, разрыва цепи | шт. | 4 |
| 11. | Robot Operating System Noetic Ninjemys |  | Гибкий фреймворк для написания программного обеспечения для роботов. Это набор инструментов, библиотек и рекомендаций, которые направлены на упрощение задачи создания сложных, но надежных роботов на самых разных роботизированных платформах. | лицензия | 4 |
| 12. | Visual Studio Code |  | Редактор исходного кода. Позиционируется как «лёгкий» редактор кода для кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений | лицензия | 4 |
| 13. | Arduino IDE |  | Интегрированная среда разработки для Windows, MacOS и Linux, разработанная на Си и C ++, предназначенная для создания и загрузки программ на Arduino-совместимые платы, а также на платы других производителей | лицензия | 4 |
| 14. | LibreOffice |  | Кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. Офисный пакет содержит в себе текстовый и табличный процессор, программу для подготовки и просмотра презентаций, векторный графический редактор, систему управления базами данных и редактор формул. | лицензия | 4 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
|  |  |  | Не предусмотрено |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрено |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | USB Flash накопители любых типов |  |  |  |  |
| 2 | Блокноты/тетради с различными записями |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименование оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Картридер microSD - USB |  | Интерфейс подключения: USB 2.0 Type-A; Поддержка формата SD: SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, SD, SDHC; Поддержка формата Memory Stick: MS PRO DUO, MS Duo, MS PRO, MS Micro (M2), MS; Поддержка формата MMC: RS-MMC, MMC | шт. | 1 |
| 2. | Цифровой мультиметр |  | По согласованию с главным экспертом | шт. | 1 |
| 3. | Пишущие принадлежности |  | На усмотрение участника | шт. | 2 |
| 4. | Слуховой аппарат для участников с проблемами слуха |  | На усмотрение участника | шт. | 1 |
| 5. | Средства индивидуальной защиты |  | На усмотрение участника | шт. | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Стол |  | Материал: дерево/пластик, Размер не менее 1400 х 600 х 800 мм | шт. | 3/5 |
| 2. | Стул |  | Материал: дерево / пластик | шт. | 5 |
| 3. | Мусорная корзина |  | Материал: пластик | шт. | 2/4 |
| 4. | Ноутбук |  | Частота процессора не менее 2 ГГц; ОЗУ не менее 4ГБ; встроенный SSD не менее 256 Гб; Bluetooth; Wi-Fi | шт. | 1/4 |
| 5. | Цветное МФУ |  | Функции: принтер, сканер, копир; печать: 4-цветная лазерная; разрешение сканера не менее 1200x1200 dpi; скорость копирования 21 стр/мин (ч/б А4), 21 стр/мин (цветн. А4) | шт. | 1/4 |
| 6. | Сетевой фильтр |  | Не менее 6 розеток; Не менее 5 метров | шт. | 1/4 |
| 7. | Вешалка для верхней одежды |  | На колесиках | шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Бумага А4 |  | Количество в упаковке: 500 шт. | упак. | 1/5 |
| 2. | Планшет с зажимом А4 для бумаг |  | Формат: А4 | шт. | 8/5 |
| 3. | Ручка шариковая |  | На усмотрение застройщика | упак. | 1/5 |
| 4. | Степлер со скобами |  | На усмотрение застройщика | шт. | 2/5 |
| 5. | Скрепки канцелярские |  | На усмотрение застройщика | упак. | 1/5 |
| 6. | Файлы А4 |  | На усмотрение застройщика | упак. | 1/5 |
| 7. | Ножницы канцелярские |  | На усмотрение застройщика | шт. | 2/5 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | шт. | 1 |
| 2. | Стол |  | Материал: дерево/пластик | шт. | 2 |
| 3. | Стул |  | Материал: дерево / пластик | шт. | 2 |
| 4. | Робототехнический полигон для чемпионатов профессионального мастерства |  | Размер: 2500х3000мм http://www.voltbro.ru/products | шт. | 2 |
| 5. | Роутер |  | Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа); двухдиапазонный Mesh Wi-Fi AC1200; шифрование: WPA, WEP, WPA2 | шт. | 1 |
| 6. | Сетевой фильтр |  | Не менее 6 розеток; Не менее 5 метров | шт. | 2 |
| 7. | Аптечка |  | На усмотрение застройщика | шт. | 1 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели, или расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Стол |  | Материал: дерево/пластик | шт. | 1 |
| 2. | Стул |  | Материал: дерево / пластик | шт. | 4 |
| 3. | Мусорная корзина |  | Материал: пластик | шт. | 1 |
| 4. | Кулер для воды |  | С системой нагрева и обычным электронным охлаждением | шт. | 1 |
| 5. | Вешалка для верхней одежды |  | На колесиках | шт. | 1 |
| 6. | Стаканчики одноразовые |  | Подходят для горячего | упак. | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименование необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Кулер для воды |  | С системой нагрева и обычным электронным охлаждением | шт. | 1 |
| 2. | Питание |  | 220 Вольт | шт. | 2 |
| 3. | Интернет |  | 1 точка со скоростью не менее 50 мб/с | шт. | 1 |

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий.

| Наименование нозологии | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 2 м.кв | 0.6 – 1 м | Компьютерные колонки, звукоусиливающая аппаратура. (на усмотрение организатора) Возможно присутствие сурдопереводчика |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | 2 м.кв | 0.6 – 1 м | Дополнительная лампа освещения (на усмотрение организатора) Задание с увеличенным шрифтом. |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 2 м.кв | 1 - 1.5 м | для выполнения работ по компетенции специального оборудования не требуется |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | 2 м.кв | 0.6 – 1 м | для выполнения работ по компетенции специального оборудования не требуется |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | 2 м.кв | 1 - 1.5 м | для выполнения работ по компетенции специального оборудования не требуется |

5. Схема застройки соревновательной площадки

6. Требования охраны труда и техники безопасности

1.Общие требования охраны труда

Для категории Школьники, Студенты и Специалисты:

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Эксплуатация сервисных роботов» допускаются участники:

- прошедшие инструктаж по охране труда по охране труда;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

- принимать пищу в строго отведенных местах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;

1.3. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

Физические:

-режущие и колющие предметы;

-подвижные элементы механизмов;

-электрический ток;

Химические:

-состав литий ионных батарей;

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания;

- усиленная нагрузка на зрение;

- повышенный уровень шума;

- «стрессовая» ситуация в ходе выполнения заданий;

- монотонность труда.

1.4. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:

-Не применимо

1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей:

-Не применимо

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.

В помещении «Соревновательная площадка» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный эксперт и Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.

1.7. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом.

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению.

2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

2.1. Все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды.

2.2. Подготовить рабочее место:

- проверить работоспособность рабочей станции;

- проверить работоспособность робота (с разрешения ГЭ);

- проверить исправность инструмента, для выполнения КЗ;

- проверить наличие питания 220 В. на рабочем столе;

- проверить устойчивость стола/стула на рабочем месте.

2.3. В день проведения конкурса изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

2.4. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.6. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

3.Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

3.2. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Отключить инструмент и оборудование от сети.

5.3. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.

Приложение 1. Акт о приёме робота

Унифицированная форма № ОС-14

Утвержден постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 № 7

Организация-получатель:

(наименования организации проведения чемпионата)

|  | Акт | Номер приемщика | Дата составления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о приеме (поступлении) оборудования |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Глав.эксперт (должность) | Не требуется (подпись) | Не требуется (расшифровка) |
| « » |  |  | 20 г. |

Организация-поставщик (продавец):		                      	ООО «Братья Вольт»

(наименование)

Организация-изготовитель:				                      	ООО «Братья Вольт»

(наименование)

- Сведения о времени приёмки оборудования

| Дата, время, ч., мин. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место приемки оборудования (наименование пункта) | время приема оборудования |  |
|  | начало | окончание |

- Сведения о комплектности поступившего оборудования

| Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид упаковки |  | Картонная коробка |  |
| Комплектность |  |  |  |
| По документам организации, поставившей оборудование |  | Фактически принято |  |
| Наименование | Кол-во: | Наименование | Кол-во: |
| Мобильная платформа, комплект | 1 | Мобильная платформа, комплект |  |
| Системная плата TurtleBro (STM32F4 и atmega2560, IMU сенсор) | 1 | Системная плата TurtleBro (STM32F4 и atmega2560, IMU сенсор) |  |
| Микрокомпьютер одноплатный, ARM-процессор с 64-битной архитектурой | 1 | Микрокомпьютер одноплатный, ARM-процессор с 64-битной архитектурой |  |
| microSD-карта 16GB | 1 | microSD-карта 16GB |  |
| Лазерный лидар (сканирование 360 градусов) | 1 | Лазерный лидар (сканирование 360 градусов) |  |
| Камера (микро, с креплением, USB) | 1 | Камера (микро, с креплением, USB) |  |
| Плата батарейного отсека с коннектором | 1 | Плата батарейного отсека с коннектором |  |
| Аккумулятор (18650) | 4 | Аккумулятор (18650) |  |
| Мотор-редукторы с энкодерами | 2 | Мотор-редукторы с энкодерами |  |
| Колеса | 2 | Колеса |  |
| Крепления колес | 2 | Крепления колес |  |
| Блок питания 12В | 1 | Блок питания 12В |  |
| Зарядное устройство для аккумуляторов | 1 | Зарядное устройство для аккумуляторов |  |
| Кабель microUSB | 1 | Кабель microUSB |  |

- Сведения о характеристиках поступившего оборудования

| Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |
| Серийный номер системной платы робота (mcu_id) |  |  |  |
| Характеристики |  |  |  |
| По документам организации, поставившей оборудование |  | Фактически принято |  |
| Название дистрибутива Linux | Raspbian GNU/Linux | Название дистрибутива Linux |  |
| Кодовое имя сборки Linux | buster | Кодовое имя сборки Linux |  |
| Версия интерпретатора Python3 | 2.7.4 | Версия интерпретатора Python3 |  |
| Версия библиотеки rospy | 1.15.11 | Версия библиотеки rospy |  |
| Допустимая температура процессора (С) | От 30 до 70 градусов | Текущая температура процессора (С) |  |
| Версия пакета turtlebro | 0.0.1 | Версия пакета turtlebro |  |
| Версия прошивки микроконтроллера материнской платы | 2.0_b23e5c1 | Версия прошивки микроконтроллера материнской платы |  |
| Размер оперативной памяти (Кбайт) | 964320 | Размер оперативной памяти (Кбайт) |  |
| Количество работающих топиков | 21 | Количество работающих топиков |  |
| Состояние камеры | Работоспособна | Состояние камеры |  |
| Максимальное разрешение камеры | 1240x960 | Максимальное разрешение камеры |  |
| Допустимое напряжение на аккумуляторной батарее | От 11.10 до 16.64 вольт | Измеренное напряжение на аккумуляторной батарее |  |
| Допустимая разница напряжения в показаниях между топиком и мультиметром | +/- 0.5 вольт | Разница напряжения в показаниях между топиком и мультиметром |  |
| Состояние светодиодной подсветки | Работоспособна | Состояние светодиодной подсветки |  |
| Состояние кнопок D22-D25 | Работоспособные | Состояние кнопок D22-D25 |  |
| Состояние связи МК с ROS | Присутствует | Состояние связи МК с ROS |  |

При осмотре оборудования установлено:

| 1. Упаковка | не повреждена |  |
| --- | --- | --- |
|  | повреждена | (указать повреждение) |
| 2. Оборудование поставлено | комплектно |  |
|  | некомплектно | (указать некомплектность) |

Заключение приёмщика:

(принял/не принял)

| Конкурсант-приёмщик (должность) | Не требуется (подпись) | (расшифровка (ФИО)) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « » |  |  | 20 г. |

Приложение 2. Журнал технического обслуживания сервисного робота TurtleBro

Журнал технического обслуживания сервисного робота TurtleBro

| Дата и время начала и окончания ремонта (год, месяц, число, часы, минуты) | Тип оборудования | Наименование вида обслуживания (Тестирование работоспособности, устранение неисправностей) и краткое описание работ |
| --- | --- | --- |